团体标准

T/CCAA XX—XXXX

ICS 03.120.20

CCS  A 00

低碳实验室评价指南

Guidelines for low carbon laboratory evaluation

202X-XX-XX 发布	                                             202X-XX-XX 实施

# 中国认证认可协会 发布

目	次

前 言.................................................	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5低碳实验室基本要求	2

6低碳实验室运行要求	3

7评价流程	4

8评价内容	4

9评价报告	5

附 录A（规范性附录）	6

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本标准起草单位：广东智环研生态科技发展有限公司、天津渤海职业技术学院、新疆轻工职业技术学院、北京电子科技职业学院、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、常州工程职业技术学院、徐州生物工程职业技术学院、烟台正海合泰科技股份有限公司、智行合一技术服务（山东）有限公司、广电计量检测（西安）有限公司、山东世通检测评价技术服务有限公司、中检邦迪（北京）智能科技有限公司、天元数通（北京）科技有限公司

本标准起草人： 胡炜杰、安晓春、赵伟伟、崔迎、王丽、陈亮、唐茂芝、邢丽楠、叶爱英、张成明、韦明、王克强、席继红、刘建平、高山山、车延年、王文玲、王竹坤、周正火、姜艳、朱丽娜、郭耀庚、谷玥婵

低碳实验室评价指南

1 范围

本文件规定了低碳实验室评价的相关术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于政府、第三方机构对低碳实验室的评价工作，也可用于实验室自评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13234 用能单位节能量计算方法

GB 17167	用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系规范及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 33760 基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 12021.3房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 16664企业供配电系统节能监测办法

GB 19577	冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB 20052	三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 21454	多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级

GB/T 50001  能源管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 50034	建筑照明设计标准

GB 50189	公共建筑设计节能标准

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

ISO 14064-1∶2018 温室气体第1部分∶组织层面对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南(Greenhouse gases — Part l: Specification with guidance at the organization level forquantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals)

ISO 14067：2018 温室气体-产品碳足迹-量化的要求和指南(Greenhouse gases — Carbon footprint of product — Requirements and guidelines for quantification)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

碳排放强度  intensity of carbon emission

实验室产值或服务量的碳排放量

3.2

低碳实验室 Low carbon Laboratory

贯彻可持续发展理念，以低能耗、低污染、低排放为目标，通过能源管理、技术创新、技术改造、管理升级等一系列降低温室气体排放措施，提高能源资源利用效率，单位建筑面积碳排放、人均碳排放等碳排放强度低于常规管理的实验室。

3.3

低碳运行管理low-carbon operation management

贯彻可持续发展理念，以低能耗、低排放、低污染为目标，通过技术创新、管理升级措施，提高能源资源利用效率，减少碳排放的运行管理模式。

3.4

能源和碳排放信息化管理系统 information management system of  energy and carbon emission

具备实时精准的能源及温室气体排放度量、统计、分析及目标设置和追踪能力的数字化平台。

4 评价要求

4.1低碳实验室创建原则

申请低碳实验室，应确保有关温室气体排放信息是真实且有效的，遵循以下原则进行信息报告：

a)相关性：选择适合于预期使用者需求的温室气体源、温室气体汇、数据和方法学；

b)完整性：包含所有的相关温室气体排放与清除；

c)准确性：就实际而言减少偏差和不确定因素；

d)透明性：披露充分且恰当的温室气体相关信息，以允许预期使用者有合理的信心去做出决策。

4.2评价原则

低碳实验室评价应遵循以下原则：

a)客观独立：评价机构应独立于受评价实验室活动，并且在任何情况下都应不带偏见，没有利益上的冲突。评价机构在整个评价过程中应保持客观性，确保评价发现和结论仅建立在所取得的证据的基础上。

b)诚实守信：评价机构在开展实验室评价活动时，应做到有道德、诚信、正直、保守秘密和谨慎。

c)公平公正：评价发现、评价结论和评价报告应真实和准确地反映评价活动。评价机构应报告在评价过程中遇到的重大障碍以及在评价组和受评价对象之间没有解决的分歧意见。沟通必须真实、准确、客观、及时、清楚和完整。

d)专业严谨：评价机构应具有基于观察、知识、经验、资料和其他信息，得出有意义的、严谨准确的结论，并给予合理意见建议和解释说明的能力。

5低碳实验室基本要求

5.1总则

低碳实验室创建方应在保证生产安全运营，人员职业健康安全和产品功能、质量，及环境保护的前提下，以实现温室气体净零排放为目标，通过能源管理、绿色管理、可再生能源利用、绿色电力等一系列降低温室气体排放，推动单位建筑面积碳排放、人均碳排放、可再生能源利用等达到先进水平的活动。

5.2符合性要求

低碳实验室应依法设立，应遵守有关法律、法规、政策和标准要求。能源消耗总量和（或）强度绩效应优于常规实验室。

5.3低碳管理要求

5.3.1最高管理者承诺

低碳实验室创建方的最高管理者应对利益相关方作出“创建低碳承诺的陈述”，该陈述应包括：

a) 计划实现低碳实验室时间计划；

b) 对实现低碳实验室的有效性负责；

c) 确保建立低碳实验室建设、运营的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

d) 实现并保持低碳实验室的温室气体减排和（或）碳抵消策略。

5.3.2 温室气体排放管理体系和制度

低碳实验室应建立并持续优化温室气体排放管理体系和制度：

a) 应建立低碳实验室管理团队，负责低碳实验室的制度建设、低碳实验室实施工作，并定期向最高管理

层报告低碳实验室的实现情况；

b) 应开展低碳实验室创建的中长期规划及年度目标、指标和实施方案；

c) 应加强员工能力建设，定期为员工提供低碳实验室相关的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评；

d) 应建立温室气体排放信息管理制度，以便明确温室气体排放数据收集、量化、报告及归档要求；

e) 应按照GB/T 24001、GB/T 23331，建立完善的环境管理体系、能源管理体系，并经过第三方认证机构认证。

6低碳实验室运行要求

6.1基础设施

低碳实验室的基础设施应满足国家、行业或地方相关法律法规及标准的要求，基础设施包括组织运营边界内的建筑、照明、设备设施及计量器具和装置。

6.2实验室布局

低碳实验室应从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面综合考虑建筑的节能及可再生能源利用。

6.3照明

低碳实验室工厂照明应满足以下要求：

a) 工厂内的照明应尽量利用自然采光，人工照明应符合GB 50034规定；

b) 不同场所的照明应进行分级设计；

c) 公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。

6.4检测设备

低碳实验室检测设备设施应符合以下要求：

a) 已明令禁止生产、使用的能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新；

b) 采用先进生产工艺，专用设备应符合产业准入法规，降低能源和资源消耗；

c) 适用时，设备应采用效率高、能耗低的产品。

6.5计量器具和装置

工厂应依据GB 17167等要求配备、使用和管理能源及其它资源的计量器具和装置。能源及其它资源使用的类型不同时，应进行分类计量。

6.6能源和碳排放信息化管理系统

实验室应建立能源和碳排放信息化管理系统以实现精准的能源和温室气体管理，对原始数据至少存档保存5年。具体要求如下：

a) 数据采集要求：最低数据上送频率为每日上送一次；

b) 数据质量要求：数据需完整、准确且可靠，具备必要的数据质量组件，识别并修正常见的数据错误，如设备调试、故障及通讯问题产生的数据异常等。

6.7能源使用

低碳实验室能源使用应满足以下要求：

a) 实验室应提高能源效率，充分利用余热余压；

b) 实验室应优化用能结构，使用低碳清洁能源。

6.8资源使用

低碳实验室资源使用应满足以下要求：

a) 实验室宜替代或减少使用全球增温潜势高的物料，减少过程温室气体排放；

b) 实验室宜充分利用废弃原材料及包装材料，在生产条件允许的情况下，优先使用回收料。

6.9温室气体减排实施

实验室基于自身实际情况，实施温室气体减排方案，确保实现低碳实验室建设、运营的方针和目标。减排方案包括但不限于以下方式：

a)节能技术与措施的应用；

b)可再生能源使用；

c)应用碳捕集、利用与封存技术；

d)其他温室气体减排和清除措施。

7评价流程

7.1评价方式

低碳实验室的评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方应为独立于实验室且具备相应评价能力的第三方组织。

7.2评价流程

7.2.1 评价过程包括确定评价对象、确定评价标准、实施评价、确定评价结果四个步骤。

7.2.2 实施评价应查看统计数据、原始记录等，并根据实际情况采用相关人员座谈、实地调查、抽样调查等方式验证，确保评价信息的完整性和准确性。

7.2.3 评价所需的报告文件、统计报表、原始记录宜采用电子版、数字平台软件等无纸化方式。

7.2.4 评价结果对外公告宜采用网上公告方式。

8评价内容

8.1低碳实验室实施计划

查看实验室制定的低碳实验室实施计划，形成文件并发布，低碳实验室实施计划的内容应至少包含以下信息：

a）低碳实验室承诺的陈述；

b）计划实现的低碳实验室时间表；

c）计划降低温室气体排放的策略，包括具体内容与选用理由、减排基准线及减排目标；

d）计划实现和保持低碳实验室的温室气体清除和（或）碳抵消策略，包括具体内容与选用理由。

8.2 温室气体管理体系和制度

实验室应根据相关法律法规、政策、标准以及自身规模、能力、需求等状况，在工厂建立温室气体排放管理体系和制度，包括但不限于：

a）最高管理者统筹及决策温室气体相关管理工作，授权并提供相应资源，以支持低碳实验室的实现；

b）建立温室气体管理团队，具备相应的温室气体管理职责和权限，并定期向最高管理层

报告低碳实验室的实现情况；

c）建立本实验室能源使用及消耗、温室气体排放管理制度和信息系统；

e）制定低碳实验室实施计划，并监督其实施、保持及持续改进。

8.3 实验室温室气体排放基准线

实验室宜分析预期使用者或相关方需求，来选定温室气体排放基准年，并确定基准年温室气体排放核算/核查和报告活动。实验室应确定温室气体排放基准线。

8.4实验室温室气体减排

8.4.1 实验室需结合自身实际情况，应制定合适的温室气体减排方案，并确保实现计划中确定的减排目标。

8.4.2 温室气体减排方案应包括以下内容，并应对其方案的合理性、减排结果的有效性、方案的先进性进行评价：

a） 减排方案的具体技术内容；

b） 实施的时间、范围；

c） 实际减少的温室气体排放量及量化的方法。

8.5年度温室气体排放核查

8.5.1根据ISO 14064-1 确定温室气体排放的核算边界与核算方法，核查实验室温室气体排放报告。

8.5.2 温室气体排放报告至少应包括温室气体排放核算依据、涵盖的时间段、边界及范围、排放的类型和数量、具体核算方法。

9评价报告

9.1 总体要求

9.1.1 低碳实验室评价报告应充分体现评价机构开展的评价实施过程，内容简要、证据充分，支撑评价结论。

9.1.2 针对每一项评价条款的要求，详细阐述评价的过程和判断组织符合性情况的依据。

9.2评价报告要求

评价报告应包括以下内容:

a)评价组织信息；

b)评价实验室信息；

c)评价的目的与范围，包括评价目的、评价内容和系统边界；

d)评价的过程和方法；

e)主要评价证据及数据质量分析；

f)评价结果，包括各项指标的验证/定性定量评价结果以及排放量、减排量等评价结果。

# 附 录A（规范性附录）

低碳实验室评审表

A.1所有文件都应提交盖章的纸质文件。

A.2提交的评审资料应充分说明条文要求相关的内容，但不限于此表所列的资料。

A.3条文要求有数值和比例计算要求的，应提交相应计算报告。

A.4低碳实验室评审表见表 A.1。

表 A.1 低碳实验室评审表

| 类别 | 编号 | 评价内容 | 总分 | 审核材料及评审方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 4.1 | 应遵守建设和运营中涉及的环保、节能、卫生、安全等法律法规要求。 | - | 查看自我声明及证明材料。 |
|  | 4.2 | 应按规定淘汰落后用能设备和用水器具。 | - | 查看自我声明及实验室设备清单。 |
| 绿色供应链 | 5.2.1 | 绿色采购： - 选择通过环境管理体系认证、绿色产品认证等供应商提供的耗材，减少环境污染和能源消耗，实验末端试剂、药品的无害化处理； - 采购低能耗实验耗材、实验仪器。 满足1 项得 2 分，满足2 项得4 分。 | 4 | 1、查看采购（合作协议）合同条款及采购清单等资料； 2、查看采购产品的绿色低碳认证凭证等资料，现场查看绿色产品包装。 |
|  | 5.2.2 | 绿色仓储： a）设有仓储环节的节能目标和计划； b）设有实验耗材管理的职能部门或人员，并采取有效管理措施。 满足1 项得 2 分，满足2 项得4 分。 | 4 | 1、查看节能目标和计划文件等资料。 2、查看管理职能或人员规定，现场查看具体的措施。 |
|  | 5.2.3 | 绿色包装： a）要求供应商使用可降解或者可以无害化处理的包装； b）利用可多次使用的容器、包装、材料，有计划地对包装物进行循环利用。 满足1 项得 2 分，满足2 项得4 分。 | 4 | 1、查看采购合同（合作协议）条款、产品清单等资料； 2、查看包装物成分列表等资料； 3、查看包装物循环利用实施方案等资料、现场查看包装物循环利用情况。 |
| 节能与能源利用 | 5.2.4 | 单位报告综合能耗量： | 6 | 1、查看能源消耗统计表及证明材料； 2、查看实验室年度经营业务证明材料。 |
|  | 5.2.5 | 供配电系统： a）合理选择节能型变压器，变压器能效应符合 GB 20052 节能评价要求； b）节能型变压器容量合计占总容量 50%及以上。 满足1 项得 2 分，满足2 项得4 分。 | 4 | 1、查看配电变压器型号及技术参数列表、容量统计表等资料； 2、现场查看节能变压器设置情况。 |
|  | 5.2.6 | 空调系统： a）采用变频调节技术、蓄冷空调技术、冷水机组节能清洗、余热回收利用等技术实现中央空调系统节能； b）冷水机组、多联式空调机、房间空气调节器的制冷设备性能应分别满足GB 12021.3、GB 19577、GB 21454、GB 50189 限定能效等级二级或以上要求。 满足1 项得 4 分，满足2 项得8 分。 | 6 | 1、查看空调系统节能技术证明材料； 2、查看空调系统设备能效数据统计表等资料，现场核实。 |
|  | 5.2.7 | 照明系统： - 计算室内照明功率密度，计算值不高于GB 50034 规定的目标值； - 使用LED灯； - 安装定时器、动态感应器等设备。 满足1 项得2 分，满足2 项得4 分，满足3 项得6 分。 | 6 | 1、查看照明设备清单、说明书、照明质量检查报告等资料； 2、现场查看照明设备情况。 |
|  | 5.2.8 | 冷藏系统： - 实验室中一级或二级能效的冷冻冷藏柜的使用比率不低于 80%； - 配备节能帘或柜门（非开放式）的冷冻冷藏柜的总容量占冷冻冷藏柜总容量的比例高于50%； c）实验室制冷系统（如冷库）宜采用低温室效应的制冷剂，优化制冷系统设计和制冷剂管理模式，定期对制冷系统进行维护和维修。 每满足1 项得 3分，满足3项得9分。 | 8 | 1、查看冷藏陈列柜设备说明书和采购清单等资料； 2、冷藏陈列柜设备清单，现场查看冷柜设置情况； 3、现场查看冷库设置情况； 4、冷库管理维护记录等资料，现场核实。 |
|  | 5.2.9 | 计算可再生能源消费比重，具体可再生能源消费比重评分规则如下表所示。 可再生能源消费比重; 得分. ≥5%; 6. [2%,5%); 3. | 6 | 1、查看实验室能源消耗统计表； 2、现场查看实验室可再生能源利用情况。 |
| 节水与水资源利用 | 5.2.10 | 计算单位报告水耗量，计算值不高于上一年，则得 6 分。 | 6 | 1、查看用水量统计表及证明材料； 2、查看营业情况证明材料。 |
|  | 5.2.11 | 节水器具普及率; 得分. ≥90%; 5. [85%,90%); 3. [80%,85%); 1. 计算节水器具普及率，具体节水器具普及率评分规则如下表所示 | 5 | 1、查看用水器具列表、采购用水器具设备清单等资料； 2、现场核实。 |
|  | 5.2.12 | 计算非传统水源利用率，具体非传统水源利用率评分规则如下表所示。 | 5 | 1、查看非传统水源利用方案、运行报告等相关资料； 2、现场查看实验室非传统水源利用情况。 |
| 废弃物资源化 | 5.2.13 | 实验末端无害化处理： - 设有可回收装置； - 废水、废气、废渣进行无害化处理，危废交有资质单位处理。 满足a 项得 1分，满足b项得3分(每一小项得1分）。 | 4 | 1、查看现场可回收装置设置情况，查危废处理合同，处理单位资质，五联单。 2、查废水、废气环境监测报告。 |
|  | 5.2.16 | 废弃物回收利用： - 实验结果产生的可回收物； - 与供应商或专业第三方建立废弃物回收处理合作关系。 满足1 项得 3分，满足2 项得6 分。 | 6 | 1、查看废弃物回收记录等资料，现场核实； 2、查看与垃圾处理供应商或第三方合作记录及合同等资料。 |
| 运营管理 | 5.2.17 | 制度建设： - 具有节能低碳管理规章制度或相关章节条文，设立专（兼）职人员监督、推行； - 设有节能低碳管理部门，明确管理部门各级的职 - 责； - 制定并实施低碳目标，设定能耗、水耗等年度控制目标，制定相应工作计划； - 制定并实施实验室设备及控制系统维护和运行管理制度； - 保留主要耗能设备及系统三年期检查、维护保养、运行管理记录； - 制定节能监测管理制度，按照 GB/T 16664 的要求，定期完成供配电系统的节能监测，对能耗系统的运行参数进行监测分析； - 按照GB 17167 建立能源分类计量管理工作制度； h）对实验室不同能源种类（如电力、蒸汽、燃料等）、不同功能系统（如照明系统、空调系统等） 的能源用量进行分类分项计量。 每满足1 项得 1 分，满足8 项得8 分。 | 8 | 1、查看节能低碳管理制度文件等资料； 2、查看低碳管理部门组织架构文件等资料。 3、查看低碳节能目标等资料，查看低碳节能工作计划书等资料。 4、查看设施设备及控制系统管理制度文件等资料。 5、查看主要耗能设备和系统三年期检查、维护保养、运行管理记录等资料。 6、查看节能监测管理制度文件等资料，现场查看供配电系统节能检测情况，查看能耗系统的监测分析报告等资料。 7、查看能源分类计量管理制度文件等资料； 8、查看分类分项计量报告等资料。 |
|  | 5.2.18 | 低碳宣传： - 对实验室工作人员进行低碳教育和培训，每年度至少组织一次培训； - 公共区域有张贴节电、节水、垃圾分类、废物回收利用的宣传材料，并在垃圾投放点设置分类指导提示； 每满足1 项得 3分，满足2 项得6 分。 | 6 | 1、查看培训记录文件、员工签到表等资料； 2、查看节能低碳宣传资料等，现场查看宣传材料张贴情况，现场查看是否有垃圾分类指导提示； |
|  | 5.2.19 | 绿色认证： - 根据 GB/T 24001 建立环境管理体系，获得认证证书，且证书在有效期内。 - 根据 GB/T 23331 建立能源管理体系，获得认证证书，且证书在有效期内。 c）通过清洁生产审核，且在有效期内。 每满足一项得 3 分，满足 3 项得 9 分。 | 9 | 1、查看环境管理体系文件、认证证书等资料； 2、查看能源管理体系文件、认证证书等资料； 3、查看清洁生产审核报告等资料。 |

附 录B

（资料性附录）

常用能源等效电折算系数

各种常用能源等效电折算系数应符合表D.1的规定。

表 B.1	各种常用能源等效电折算系数

| 能源种类 | 实物量 | 单位数量能源对应的等效电Qe | 备注（计算等效电采用温度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 1 kWh | 1.000 | - |
| 天然气 | 1 m3 | 7.131 | 燃烧温度 1500℃ 环境温度 0℃ |
| 原油 | 1 kg | 7.659 | 燃烧温度 1500℃ 环境温度 0℃ |
| 汽油 | 1 kg | 7.889 | 燃烧温度 1500℃ 环境温度 0℃ |
| 柴油 | 1 kg | 7.812 | 燃烧温度 1500℃ 环境温度 0℃ |
| 原煤 | 1 kg | 2.928 | 燃烧温度 700℃ 环境温度 0℃ |
| 洗精煤 | 1 kg | 3.689 | 燃烧温度 700℃ 环境温度 0℃ |

附 录C

（资料性附录） 空调系统设备能效等级

  - 冷水机组空调系统设备能效等级

通过冷水机组性能系统（COP），依据表E.1的规定确定相应的能效等级。

表 C.1	冷水机组能源效率等级指标

| 类型 | 额定制冷量（CC）/kW | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | （COP） W/W | （COP） W/W | （COP） W/W |
| 风冷式或 蒸发冷却式 | CC≤50 | 3.20 | 3.00 | 2.50 |
|  | CC＞50 | 3.40 | 3.20 | 2.70 |
| 水冷式 | CC≤528 | 5.60 | 5.30 | 4.20 |
|  | 528＜CC≤1163 | 6.00 | 5.60 | 4.70 |
|  | CC＞1163 | 6.30 | 5.80 | 5.20 |

  - 多联式空调（热泵）机组能效等级

通过多联式空调（热泵）机组的实测制冷综合性能系数[IPLV(C)]，依据表E.2的规定确定相应的能效等级。

表 C.2	多联式空调（热泵）机组能效等级对应的制冷综合性能系数指标

| 名义制冷量（CC）/W | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| CC≤28000 | 4.00 | 3.40 | 3.20 |
| 28 000＜CC≤84000 | 3.95 | 3.35 | 3.15 |
| CC＞84000 | 3.80 | 3.30 | 3.10 |

  - 房间空气调节器能效等级

通过房间空气调节器性能系数（COP），依据表C.3的规定确定相应的能效等级。

表 C.3	房间空气调节器能效等级指标

| 类型 | 额定制冷量（CC）/W | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 整体式 | / | 3.30 | 3.10 | 2.90 |
| 分体式 | CC≤4500 | 3.60 | 3.40 | 3.20 |
|  | 4500＜CC≤7100 | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
|  | 7100＜CC≤14000 | 3.40 | 3.20 | 3.00 |