ICS 03.120.20

CCS  A 00

团体标准

T/CCAA XX—XXXX

可再生氢生产溯源管理指南

Guidelines for the Traceability Management of Renewable Hydrogen Production

（征求意见稿）

202X -XX -XX发布

202X - XX - XX实施

中国认证认可协会  发布

# 目    次

目    次	II

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	3

5 产品溯源	3

6 管理要求	6

7 环境影响	7

参考文献	7

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：上海联合矿权交易所有限公司、上海质量管理科学研究院有限公司、上海临港氢能产业发展有限公司等。

本文件主要起草人：沈轶、屈妍、魏玉剑、孟凯、刘司嘉、诸曾慧、申沛等。

可再生氢生产溯源管理指南

# 范围

本文件给出了可再生氢的溯源规则、产品碳足迹的计算方法，并针对从事可再生氢生产的企业提出了具体的管理要求及环境影响评估准则。

本文件适用于氢交易市场中可再生氢绿色属性的确认与验证，也适用于可再生氢的产品碳足迹评价。

本文件适用于生产企业内部评定和第三方机构评定。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24499 氢气、氢能与氢能系统术语

T/CAB 0078—2020 低碳氢、清洁氢与可再生氢的标准与评价

ISO 14067:2018温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南

GB 50177-2005氢气站设计规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

可再生氢 Renewable hydrogen

本标准中所述的可再生氢是指通过可再生能源驱动电解产生的氢气。

可再生能源 Renewable energy

来自可再生非化石能源的能源，即风能、太阳能（光热和光伏）、地热能、环境能、潮汐能、波浪能和其他海洋能、水力发电，以及来自生物质、垃圾填埋气、污水处理厂气体和沼气的能源。

绿色属性 Green attributes

指产品在全生命周期中，从原材料获取、生产、运输、使用到废弃处理各阶段，对环境产生的综合影响较小，能够体现资源节约、环境保护和可持续发展的特性。具体包括但不限于低碳排放、高效能源利用、可再生资源使用、环境污染小、生态影响低等方面的表现。

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：温室气体清单见联合国气候变化专家委员会（IPCC）发布最新的气候报告。

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

[来源:GB/T 24040-2008，3.1]

功能单位functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[来源:GB/T 24040-2008，3.20]

单元过程 unit process

生命周期评价中为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源:GB/T 24040-2008，3.34，有修改]

离网电力 Off-grid power

    - 指未与公共电网连接，独立运行的可再生能源发电系统所提供的电力。

绿色电力 Green electricity

指通过购买绿色电力的方式获得的由可再生能源发电设施产生的电力。企业应获取第三方机构对绿电使用的认证，确保制取可再生氢使用的电力为绿电。

组织自产并网的可再生能源电力 Organizationally produced and grid-connected renewable energy electricity

指组织自身拥有的可再生能源发电设施所产生的电力，该电力并入公共电网后，由组织自行使用。

初级数据  primary data

通过在原始源直接测量或基于直接测量的计算而得到的单元过程或活动的量化值。

注：初级数据并非必须来自所评价的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所评价的产品系统具有可比性的产品 系统。

[来源：ISO/TS 14067:2013，定义 3.1.7.1]

次集数据 secondary data

通过在原始源直接测量或基于直接测量的计算以外的方式获得的单元过程或活动的量化值。

注：次级数据的来源可包括数据库和有关部门批准发布的资料。

[来源:ISO/TS 14067:2013，定义 3.1.7.3]

氢气站 hydrogen station

采用相关的工艺(如水电解，天然气转化气、甲醇转化气、焦炉煤气、水煤气等为原料 气的变压吸附等)制取氢气所需的工艺设施、灌充设施、压缩和储存设施、辅助设施及 其建筑物、构筑物或场所的统称。

[来源：GB 50177-2005 定义2.0.1]

# 基本要求

## 对电力来源的要求

    - 可再生氢所使用的电力应来自以下一种或多种情形：

1）离网电力

2）绿色电力

3）组织自产并网的可再生能源电力

## 对单位产品碳排放量的要求

在本标准中，可再生氢的单位氢气碳排放量应小于等于4.9 kgCO2e/kgH2

    - 注：单位氢气碳排放量基于整个生命周期内的碳排放计算所得。

单位氢气的碳排放量的确认应遵循ISO 14067:2018《温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南》，并依据本标准第五章所规定的溯源规则进行详细追溯和计算单位氢气碳排放量。

可再生氢的溯源功能单位为1kg氢气，氢气的状态参数为纯度大于等于99%，压力大于等于 3MPa。当实际出产氢气与上述功能单位的纯度或压力不一致时，需将氢气进一步压缩至 3MPa、纯度提高至99%状态所对应的碳排放量纳入到评价范围内。

## 制氢企业的规划设计应符合《氢气站设计规范(GB 50177-2005)》等相关规范的强制要求。

# 产品要求

## 质量要求

  - 氢气的质量要求应符合GB/T3634.1-2006第3章的规定。

## 产品碳足迹

溯源边界

可再生氢评价的溯源边界基于“从摇篮到大门”原则，包括氢气制造的原物料获取阶段、原物料运输阶段、氢气的生产制造阶段。具体系统边界内容见图1。

图1 可再生氢产品生命周期系统边界图（“从摇篮到大门”）

原材料获取阶段

      - 基本要求

在可再生氢产品的碳足迹评价中，原材料获取阶段应纳入以下关键过程：

a. 可再生能源的获取：这包括从自然界中捕获太阳能、风能、水能等可再生能源的过程。需要评估这些能源在采集、转换及输送过程中所产生的碳排放。

b. 可再生电力的制取：涉及将可再生能源转化为电能的过程，例如通过光伏电池将太阳能转换为电力，或通过风力发电机将风能转换为电力。需计算这一转换过程中的碳排放量。

c. 水的获取与处理：涵盖水资源的抽取、净化和输送等环节。特别是当使用水资源进行电解制氢时，需要考虑水处理过程中的能耗和相关碳排放。

d. 其他辅料的获取与生产过程：包括在可再生氢生产过程中使用的所有其他辅助材料（如催化剂、电解质等）的获取及其生产过程中的碳排放。

注1：不同的电解水制氢方式所使用的原材料不同，例如碱性电解水制氢使用氢氧化钠等物质作为电解质，在碱性水电解制氢的溯源中，氢氧化钠应作为原辅料纳入碳足迹评价中。

注2：水电解制氢过程中可能会用到压缩空气，在此情景下压缩空气应作为原辅料纳入碳足迹评价中。

      - 数据收集原则

        - 在原材料获取阶段，以下项目应收集初级数据:

1）各原材料投入量;

2）各辅料投入量

        - 在原材料获取阶段，以下项目宜收集次级数据:

1）能源的开采生产、输送和消耗相关的温室气体排放因子;

2）原材料获取相关的温室气体排放因子;

注：当上游企业能够提供原材料的碳足迹报告时，应采用报告值。

3）其他辅料生产相关的温室气体排放因子;

注：当上游企业能够提供辅料的碳足迹报告时，应采用报告值。

原物料运输阶段

      - 基本要求

在原材料运输阶段，应详细考虑并纳入以下关键过程：原物料制取后输送至生产单元的过程。这包括从原物料提取地点到生产设施的所有物流活动，如运输方式（公路、铁路、水运或空运）、运输距离、装载和卸载操作等。

      - 数据收集原则

        - 在原物料运输阶段，以下项目应收集初级数据:

1）每种运输方式的运输的数量和重量;

2）每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得能源消耗量的数据;

3）每种运输方式的吨公里数。

注:其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

        - 以下项目应收集次级数据:

原物料运输相关的温室气体排放因子。

生产阶段

      - 基本要求

        - 生产阶段包括围绕制取氢气的主要生产系统、加料系统和分离系统等。

        - 生产阶段固定资产的设计、制造和建设过程不纳入系统边界；

        - 生产阶段为生产提供保障的附属系统（如食堂、宿舍等）不纳入产品系统边界。

      - 数据收集原则

        - 在生产阶段，以下项目应收集初级数据:

1）电力、热力、燃料等能源消耗量;

2）水消耗量

3）其他辅料投入量;

        - 在生产阶段，以下项目可收集次级数据:

能源、水消耗相关的温室气体排放因子。

抵消原则

申请单位不应将项目边界范围外，由碳减排项目产生的减排量用于抵扣可再生氢的生命周期碳排放量。

取舍准则

      - 不应将对产品碳足迹有实质性贡献的温室气体排放排除在外。应量化至少 95 %与功能单位相关的生命周期内预计会产生的温室气体排放,即温室气体排放或清除量小于所评价产品温室气体总排放估测值1%的可予以舍去，但累计不应超过5%。取舍准则不适用于有毒有害物质，产品碳足迹评价应包含所有有毒有害的材料和物质。

      - 舍去的温室气体排放应有书面记录。所选择的取舍准则对评价结果产生的影响应在评价报告中做出解释。

分配与计算

      - 分配

针对制氢工艺可能存在一个单元过程产生多种产品或副产品的情况，由于这类共生的产品产自同一套装置，且对每种产品和副产品的输入及输出无单独的表计进行计量，因此需要对输入输出的数据进行分配，计算出单位氢气的碳排放量。

分配原则的优先顺序为：

a)将不同产品划分为不同的子系统，采集子系统的输入和输出数据。如将制氢过程从工艺流程中独立切分出来，通过子系统的输入和输出数据编制生命周期清单。

b)如不能将制氢子系统从工艺流程中切分出来，应进行单元过程的分析，找出不能切分的单元过程（工艺流程可能包括很多单元过程，有的单元过程只与制氢工艺相关，有的单元过程可能同时产生多种产品和副产品，此时将产生多种产品和副产品的单元过程挑选出来进行研究）。明确不同产品和副产品的物理关系，从物理属性的角度选择分配的方法，例如重量、体积、热值等。分配方法应根据实际情况选择。

如无法找到合适的物理属性对应关系，则可考虑采用经济属性的方式进行分配，如单位产品的价值。

c) 查找共生产品或副产品的排放因子，并用其计算出共生产品或副产品的碳排放量。用系统的总排放量减去共生产品或副产品的排放量得出单位氢气的碳排放量；废弃物及废气排放不纳入共生产品及副产品的范围。

      - 计算

数据收集完成后，应对可再生氢产品系统中每一单元过程的温室气体排放进行量化，汇总获得以二氧化碳当量(kgCO2e)表示的可再生氢产品碳足迹。计算方法见公式(2)。

EGHG=（ADi×EFi×GWPi）...................................................(2)

EGHG  ——产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e);

ADi  ——第i种活动的温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定;

EFi  ——第i种活动对应的温室气体排放因子，单位与温室气体活动数据的单位相匹配;

GWPi——第i种活动对应的全球增温潜势值，数值可参考政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组评价报告“自然科学基础”(The Physical Science Basis)中提供的数据。

# 管理要求

## 制度建设

企业应建立健全的制度体系，制定涵盖研发设计、建设、生产、储存、运输、环境保护、安全生产等各个环节的管理制度。

制氢企业应建立健全安全生产责任，制定完善的安全生产规章制度，包括安全操作规程、应急预案、培训制度等。

制氢企业应建立设备运行规程，氢气站运行人员应熟练掌握制氢设备运行规程，熟知氢站工作的安全常识。

## 设施设备

爆炸危险区域的电气设备和线路的设计、选型、安装，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）和《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009）的要求。

氢气管道及其附件的选用应充分考虑氢气相容性和氢脆等影响，铺设管道应满足《氢气站设计规范》（GB50177）和《氢气储存输送系统》（GB/T 34542）的要求。

制氢企业应配备超压泄放装置、压力检测仪表或传感器、氢气泄漏检测报警仪、氢火焰检测报警仪、防雷及防静电装置、阻火器、超压报警或者低压报警装置等安全设备设施和联锁措施。

氢气站应配备完善的消防系统，包括火灾报警器、自动灭火装置和充足的消防器材。

氢气储存设施（如高压气瓶、储氢罐等）应符合国家相关标准，具备良好的密封性和耐压性能。例如，《加氢站用储氢装置安全技术要求》（GB/T 34583-2017）对加氢站用储氢装置的安全技术要求进行了详细规定。

制氢企业应依据GB 17167.GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。

制氢企业应根据需要设置下列计量仪器：原料气体流量计； 产品氢气或对外供氢的氢气流量计。对可再生氢气产量由清晰的记录。

制氢企业宜通过物联网传感器实现对制氢设备及生产环境的实时监控，获取各类数据。

## 生产过程管理

制氢所用的水资源应经过严格净化处理，达到电子级或同等级别的水质标准，以防止电解槽结垢和电极腐蚀。

电解液（如使用的碱性或酸性电解质）应定期更换和补充，保持其浓度和纯度在最佳状态。

氢气生产过程中所需的催化剂、分离膜等关键材料应建立严格的质量检验和使用登记制度。

# 环境影响

企业的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区城内排放总量控制要。

企业的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。

企业产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。企业无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。

企业的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求。

企业应采用 GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，企业应利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

参考文献

- 能源计量监督管理办法(国家市监总局令第31号)

- 重点用能单位节能管理办法（中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第7号）

- 中华人民共和国计量法（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议）

- 中华人民共和国节约能源法（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议）

- 碳管理体系要求及使用指南（TCIECCPA002-2021）

- 绿色工厂评价通则（GBT36132-2018）

- 卓越绩效评价准则实施指南（GB/Z 19579-2012）

- 重点用能单位能源计量审查规范（JJF 356-2012）