CCAA团体标准草案编制说明

| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准草案名称 | 中文 |  | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱在食品微生物鉴定中的应用评价规范 |  |  |
|  | 英文 |  | Evaluation specification of MALDI-TOF MS application on food microorganism identification |  |  |
| 项目类型 | 制定 □修订 （被修订标准名称及编号： ） |  |  | 计划编号 | 2025TB004 |
| 起止时间 | 2025年 1月---2025年12月 |  |  |  |  |
| 标准起草单位 | 北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）、梅里埃诊断产品（上海）有限公司、国家食品安全风险评估中心、中国计量科学研究院 、中国质量检验检测科学研究院、山东省食品药品检验研究院院、上海康识食品科技有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司、达能亚太（上海）管理有限公司、光明乳业股份有限公司，好丽友食品有限公司、安利（中国）日用品有限公司，南京海关动植物与食品检测中心、华润饮料（控股）有限公司、深圳市计量质量检验研究院、南京师范大学、包头海关综合技术服务中心 |  |  |  |  |
| 起草组成员 | 蔡雪凤、貌达、孟云、王伟、王娉、霍胜楠、周婀、李金霞、张鑫欣、王红坤、鲁岑、谢颖君、栾军、于遥、赖心田、杨瑶、张鹏翔、胡智恺、韦昱、陆俊杰、刘思渊、邢超、李倩、郭淼、刘红梅、孟静、单萌、杨宜笑、陈晶、吴土焕、艾庆斌、徐嘉泽、余日晖、伊廷存 |  |  |  |  |
| 项目调整情况 | 无调整 |  |  |  |  |
| 背景、目的和意义 |  |  |  |  |  |
| 背景 |  | 随着食品行业的快速发展，食品安全问题备受关注，微生物污染作为影响食品安全的重要因素，精准、快速鉴定食品微生物的需求日益迫切。基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱（Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry，MALDI-TOF MS，）技术因具有快速、准确、高通量等优势，在食品微生物鉴定领域得到广泛应用。然而，该技术在实际应用中缺乏统一规范，不同实验室在微生物培养、样品前处理、靶板选择、数据库质量评价以及方法验证等方面标准缺失，导致用户在选择质谱鉴定仪，以及引用质谱技术时缺少相应的技术指导原则，会造成该项技术在应用时造成鉴定结果的准确性参差不齐，影响了该技术在食品微生物鉴定中的有效推广和应用。 生物梅里埃作为微生物整体解决方案的提供者，在MALDI-TOF MS 技术用于微生物鉴定方面有大量的技术积累，故此次联合行业内质谱用户及行业专家一起制定该技术规范，意在规范行业应用，在整个社会追求效率的同时，合理有效的应用MALDI-TOF MS 技术，使该技术在食品微生物行业的应用可以被科学推广并合理应用。 |  |  |  |
| 目的 |  | 本团体标准旨在建立一套科学、规范、统一的 MALDI-TOF MS 在食品微生物鉴定中的应用评价体系，明确从微生物培养到鉴定结果评价的全流程操作规范。其内容包含1.规范实验室操作流程，确保不同实验室运用该技术得到的鉴定结果具有可比性、准确性和可靠性。2.为食品微生物鉴定相关的检测机构、生产企业等提供标准化的操作指南，便于其正确应用该技术开展食品微生物鉴定工作。3.从数据库评价和方法评价多维度去评价MALDI-TOF MS的数据库质量，为合理的将MALDI-TOF MS方法应用在食品微生物鉴定上提供科学的理论依据。 |  |  |  |
| 意义 |  | - 提升鉴定质量：通过统一规范各项操作流程和验证要求，减少因操作差异导致的鉴定误差，提高 MALDI-TOF MS 技术在食品微生物鉴定中的准确性和可靠性，为食品质量安全检测提供更精准的技术支持。 - 规范数据库的评价以及自建库流程：解决当前技术应用中缺乏评价规范的问题，让更多实验室能够正确掌握科学评价该技术，从参考库的质量，以及科学建库，并评价自建库质量，以及掌握方法验证的通用原则等几方面，推动 MALDI-TOF MS 技术在食品微生物鉴定领域更广泛、更深入地应用，提升MALDI TOF在微生物鉴定应用中的技术水平。 - 规范行业发展：为食品微生物鉴定行业提供统一标准，有助于规范市场秩序，避免因技术操作不规范引发的市场混乱，促进食品检测行业的健康、有序发展。 - 为标准方法引进提供验证依据：为食品安全国家标准修订及质谱方法建立提供验证依据，国标修订中引入MALDI-TOF MS技术的场景逐渐增多，不同厂家的质谱数据库不统一，质量参差不齐。如何科学验证MALDI-TOF MS方法和数据库的适用性就尤为重要，本文件旨在为食品安全国家标准制修订过程中引用MALDI-TOF MS技术提供技术依据。 |  |  |  |
| 工作简况 |  |  |  |  |  |
| 标准主要起草人任务分工 |  | 蔡雪凤：负责标准结构设计、标准起草、标准审查及定稿； 貌达：负责标准结构设计、技术要点把关、标准审查及定稿 孟云：负责标准起草，意见汇总； 王伟：负责标准整体方向，框架设计，总体协调； 陆俊杰：负责标准起草，技术把关； 周婀：负责标准起草，应用试点； 张鑫欣：负责行业建议收集，引用试点。 |  |  |  |
| 主要工作过程 |  | 1.分工情况 2025年1 -2025年2月,组建标准起草组，组织标准起草，形成标准草案； 2.起草阶段 2025年3月-5月,起草组内部标准讨论、修改，形成征求意见稿； 3.征求意见阶段 2025年8月-9月，征求意见，意见汇总，修改，讨论，形成送审稿； 4.标准审定阶段 2025年10月，送审资料准备。 |  |  |  |
| 标准编制原则和确定标准主要内容的论据 |  |  |  |  |  |
| 标准编制原则 |  | 本标准严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》起草，确保标准在结构和编写形式上规范统一。同时，引用 GB 4789.45 - 2023《食品安全国家标准 微生物检验方法验证通则》和 GB 4789.28 - 2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验培养基和试剂的质量要求》等国家标准，保证技术内容与现行法规、标准协调一致，使标准在实际应用中具备合法性和权威性。 - 实用性与可操作性：标准详细阐述了微生物培养和样品前处理的具体方法，针对不同类型微生物，如细菌、酵母菌、霉菌等，分别给出适宜的培养基选择和培养时间建议。对于靶板选择，提供了一次性和可重复使用靶板的选择依据及相应的质控与校准方法。在自建库原则中，明确规定了建库菌株的培养条件、参比方法、菌株数量及图谱采集要求，为实验室实际操作提供全面、具体的指导，便于相关人员在实际工作中准确应用该标准开展食品微生物鉴定工作。 - 全面性与系统性：从范围确定、规范性引用文件，到术语定义、实验前准备、方法评价以及附录内容，涵盖了飞行时间质谱在食品微生物鉴定应用中的各个关键环节。在方法评价部分，不仅考虑了实验室内验证，还涉及实验室间验证，对包容性、排他性和鉴定正确率等多个性能参数进行综合评估。附录中提供不同类型微生物培养时间和自建库原则等补充信息，使标准内容完整、系统，形成一套全面的应用评价规范体系。 |  |  |  |
| 确定标准主要内容的论据 |  | 1术语和定义 对 MALDI - TOF MS 等关键术语进行精确界定，明确其技术原理和内涵。对包容性，排他性和鉴定准确率等关键参数进行了解释和定义。并对靶板，非选择性固体培养基和微生物质谱鉴定数据库，这些关键的质谱应用中的关键性组成部分做了界定和释义，方便用户对一些专业术语的正确理解，正确区分厂家参考库和自建库，为文件中合理评价奠定基础。对数据库评价和方法评价也进行了界定，方便用户正确理解，合理区分，因为质谱在食品微生物的应用中涉及数据库整体评价和针对某一种微生物鉴定而进行的方法评价，这也是可以满足用户在挑选适宜的质谱平台，以及合理选择将该技术应用在具体的微生物检测项目上的双重需求。通过清晰界定，可以最大限度的避免混淆，为正确理解后面的技术章节打下重要的基础。 2.数据库评价通用原则 根据ISO 16140-7 CD 2021《 Microbiology of the food chain-Method validation-Part 7: Protocol for the validation of identification methods of microorganisms (CD 2021)》《食物链微生物学-方法验证-第 7 部分：微生物鉴定方法的验证方案(CD 2021)》版本的表一中规定，数据库声称可鉴定的属种水平需满足5株菌株的数据支持，如果特殊的微生物由于比较稀少无法获得5株，需写解释。另外，FDA的文件库里发现题目为《Successful Validation and Clearance of MALDI-ToF MS for Microorganism Identification》《MALDI - TOF MS用于微生物鉴定的成功验证与许可》P29关于参考数据库的要求，参考数据库中每种声称的可鉴定微生物需包含不少于5株的参考菌株。规定了厂家自带参考库中最少5种建库菌株的要求，同时也参考了以上规定，用户在自建库的时候，也应该尽量满足5株菌的最低要求。该规定的主要原因在于质谱技术很大程度上需要依赖于库的质量来提升准确性，完善的菌库是正确结果输出的重要前提。 - 数据库整体评价部分 规定了选用的菌株总体数量不少于50株，并且应尽可能多的覆盖数据库声称的菌种类型，保证所选用的菌株具有代表性，从而可以科学全面的评价整体数据库的准确率。该部分内容规定整体数据库整体准确率属水平应达到100%，种水平准确率不低于90%，准确率的计算方法参见标准中第6部分内容，因为该标准中方法评价为重点，所以在数据库评价部分鉴定准确率的操作直接引用了标准中第6 部分方法评价的内容。 - 方法评价 根据临床质谱专家共识的相关知识，以及参考临床质谱应用指导文件CLSI M58中的技术原则，首先规定了微生物的培养条件，包括培养基的选择，培养时间温度等关键因素。不同类型的微生物培养时间对于蛋白的表达很重要，进而影响质谱鉴定结果的准确输出。本文件中将不同微生物的培养条件放在了附录A表1中，其次规定了前 |  |  |  |
|  |  | 处理方式，列出来将常用的几种主要的待测菌前处理方式，并规范了每一种处理方式的标准处理流程和适用对象，最后还规定了靶板的选择。目前市面上有一次性靶板和可重复使用靶板，可满足不同用户的多种应用场景，最大限度的标准化规范化应用流程。该标准还规定了若选用可重复使用靶板，除严格遵守常规的清洗流程外，还应该定期进行进行质量控制，建议不少于每周一次。 5自建库的原则 根据罗燕萍等专家撰写的《自建MALDI-TOF MS 微生物鉴定数据库专家共识》，规定了自建库的指导原则，用户应根据不同的质谱厂家的技术指导规程来制定规范的建库流程。附录B明确规定了建库菌株的培养条件、参比方法、菌株数量及图谱采集要求，为实验室实际操作提供全面、具体的指导，便于相关人员在实际工作中准确应用该标准开展食品微生物鉴定工作。 方法评价环节，参考AOAC guideline 和ISO 16140-7的规定，规定了严格的实验条件和验证指标。在方法评价中，根据不同验证阶段设定相应的性能参数、菌株数量和类型要求，确保鉴定结果的科学性和可靠性。根据不同的应用需求，分为实验室内和实验室间验证，如果需要充分验证，需要进行实验室间验证。实验室内需进行包容性和排他性的参数验证，不少于30株菌，其中沙门氏菌包容性验证为保证不同的血清型需不少于50株。AOAC Validation Guideline for Food Microbiological Methods. (2012) 6.2.1 中规定，鉴定方法的包容性测试中不少于50株菌株，如果是沙门氏菌方法话，需要覆盖100株不同血清型的菌株来尽可能多的覆盖沙门氏菌的不同抗原类型。本标准考虑方法的易操作性和可实施性，调整了相应的菌株的数量。AOAC Validation Guideline for Food Microbiological Methods. (2012)的6 Confirmatory Identification Methods中只是对结果进行如实记录和描述，并未设置关于包容性和排他性的合格限值。ISO 16140-7 中只有准确率的计算，本标准，结合二者， 包容性排他性也采用了公式计算的方式，并给出了限量值。其中包容性，属水平上不小于90%，种水平上应达100%满足。排他性同样也是属水平应不小于90%，种水平应100%满足。 验证正确率则需要进行实验室内和实验室间的验证，实验室内不少于50株，实验室间至少5个实验室的有效数据，单个室不少于10株，并且参与验证的菌株应进行盲编，保证验证的真实有效性。对于方法评价的鉴定准确率菌株数量确定，则是参考了AOAC大量的验证报告实例，以及ISO 16140-7中的对于鉴定正确率的规定，最多1000株，最小250株。需覆盖属水平的25%，种水平的10%。还结合选择性培养基的类型类综合选择菌株的数量，本标准首次制定，从标准执行的易操作性上出发， 统一要求菌株数量50株。ISO 16140-7中 AL可接受限也设计的比较繁琐，针对不同的属水平和种水平有不同的合格限值，规则比较复杂，非选择性培养基上的属水平准确率不小于97%，种水平94%。对于选择性培养基，属水平准确率需100%，种水平不小于94%。另外，YY/T 1740.2-2021医用质谱仪第2部分的准确度规定，选用8株菌，需要在种水平完全满足才可以。本标准简单处理，属水平准确率需满足100%，种水平 90%。参考以上文件规定，并且结合GB乳杆菌采用质谱方法时的验证数据来综合看，选择90%作为种水平合格线，属水平需100%满足。科学合理并且满足我国发展现状。 |  |  |  |
| 与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 法律法规和强制性标准的关系 |  | 该标准能够满足法律法规的要求，目前还未有查询到相关强制性标准的要求； |  |  |  |
| 与其他有关标准的关系 |  | GB/T 33682-2017 《基质辅助激光解析电离飞行时间质谱鉴别微生物方法通则》是从方法学的角度介绍如何应用MALDI—TOF在微生物鉴定上，从原理，试剂标品和仪器设备，试验方法和报告等几方面进行规定。本文件是从术语，评价前准备，数据库评价以及方法评价几个方面综合评价MALDI TOF 在食品微生物鉴定中的应用规范。 |  |  |  |
| 重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 目前未产生过重大分歧意见。 |  |  |  |  |  |
| 贯彻该标准的要求和措施建议 |  |  |  |  |  |
| 目前，北京食品检验院，深圳计量院，康师傅，光明，好丽友等单位均在进行MALDI-TOF 设备平台的应用或考察，并进行了数据库的评价和方法评价的活动，将来会在行业大规模推广，并进行食品安全国家标准的质谱方法准入标准时方法验证和评价参考依据。 建议，将来行业在选择应用质谱方法用于微生物鉴定时应参考本标准进行整体数据库和特定方法的评价。 |  |  |  |  |  |